瑞幸咖啡北美

QA门店巡检月度分析报告

Monthly QA Store Audit Analysis Report

2026 年 06 月

质量保障部 / 基础设施部

编制：曾翔宇      日期：2026-07-01

报告编号：LCNA-QA-2026-006    |    状态：V1 正式月度版

# 文档信息

| 报告编号 | LCNA-QA-2026-006 |
| --- | --- |
| 报告周期 | 2026 年 06 月 |
| 数据范围 | 2026-06-01 至 2026-06-30（共 30 天） |
| 有效门店 | 18 家已巡检 / 18 家在营运营门店（覆盖率 100%；5 月可比基线 18 家）；另有 2 家 6/30 新开业未及巡检（48th & 3rd US00009、Grand Central Terminal US00013） |
| 巡检类型 | 门店自检（51 次）+ QA审计（16 次）+ 区经检查（18 次）= 共 85 次（已提交；86 次提交剔除 1 次误提交） |
| 问题总数 | 全月 498 个扣分项（S 项 23、M 项 44、G 项 301、L 项 130）；主巡检 88 个（S 项 8、M 项 6、G 项 58、L 项 16） |
| 编制人 | 曾翔宇 |
| 部门 | 质量保障部 / 基础设施部 |
| 数据来源 | empapp 门店稽核系统（aws-luckyus-opqualitycontrol-rw / luckyus_opqualitycontrol） |
| 状态 | V1 正式月度版（基于完整 6 月数据） |

## ⚠ 数据说明（正式月度版）

(a) 本报告基于 2026 年 6 月完整月度数据（86 次提交、剔除 1 次误提交后 85 次有效巡检），为正式月度版，可作为 6 月月度结论使用。 (b) 申诉口径：本月共 10 起申诉立案（7 获批 / 0 驳回 / 3 审批中）；7 起获批申诉已按调整后分数计入主巡检（详见 §4.3），13 条申诉相关 finding 仍保留于条目分析（严重度不因申诉撤销而改变）。 (c) 巡检覆盖：18 家在营运营门店全部完成至少 1 次巡检，覆盖率 18/18 = 100%（5 月可比基线 18 家）；另有 2 家 6/30 新开业门店（US00009 48th & 3rd、US00013 Grand Central Terminal）当月未及巡检，纳入 7 月首检。 (d) QA 人员状态：Eamonn Caballar 完成 16 次 QA 审计（覆盖 16 家门店，月均分 88.2），呈「月中集中」节奏（6/10–18 为审计高峰）；Yu Jiang HR 离职 / 转岗流程仍未关闭（6 月无任何巡检）。 (e) 区经巡检：Jung Han Liang 18 次（覆盖 18 家），区经体系节奏稳定；本月区经为单人执行（无 Daniel Chu），需关注负荷。 (f) 标准规则：① 主巡检优先级 QA审计 > 区经检查 > 门店自检，同优先级取最近日期；② 仅采用已提交单据（status=1），草稿与软删除已剔除；③ 同人同店同日重复 100 分零扣分自检按误提交规则剔除（本月剔除 1 条：US00004 6/12）。 (g) v3 prompt 规则在效：10 模块严格分类、§2.2/§2.3/§4.1/§4.5 主巡检口径锁定、申诉双轨制、未生成自动 footer 元信息行、中文正文（finding 原文除外）。UNMAPPED 处置：原始模块「Site Security」归入职业安全（2026-07-01 确认）。

# 管理摘要

本月平均分 88.7 分（基于各门店主巡检，较 5 月 85.8 分 ↑2.9 分），覆盖 18 家门店（覆盖率 100%，5 月可比基线 18 家），主巡检 88 项有效扣分项，全月共 498 项。

🟢 体系高位运行 6 月共 85 次巡检（自检 51 / QA 16 / 区经 18），较 5 月 86 次基本持平（−1 次）。三类巡检均分同比全部改善：门店自检 81.3→82.8、QA审计 85.1→88.2、区经检查 82.2→84.3。18 家在营门店实现 100% 覆盖，主巡检均分创新高 88.7（+2.9）。

⚠ S 项系统性短板持续 全月 23 个 S 项，其中 Sinks and Pipes / air gap 类 13 起（跨 10 家门店）仍是最大系统性短板，与 4–5 月 air gap 短板同源且尚未根治；主巡检 8 个 S 项全部为 Sinks and Pipes。需 BD 整改清单优先级升级并更新跨月 S 项追踪台账（详见 §6.2 P0）。

📈 跨月对比 主巡检较 5 月改善显著（+2.9 分，覆盖门店维持 18 家）。但 1 家门店大幅下滑：52nd & Madison（US00027）5 月 84 → 6 月 64（-20），同店首现 air gap S 项；需专项跟踪。54th & 8th（US00005）连续低位（5 月 67 → 6 月 71，仍 <80）。全月最大改善为 108th & Broadway（US00007）65 → 91（+26）。

# 一、门店整体表现

## 1.1 本月概览

覆盖率（vs 5 月可比基线）：18/18 = 100%（5 月覆盖 18 家，覆盖门店持平；另有 2 家 6/30 新开业门店未及巡检，纳入 7 月首检）。

| 最高分门店 | 最低分门店 | S 项门店数 | <80 分门店数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21st & 3rd 97 分 | 52nd & Madison 64 分 | 8 家 | 2 家 |

## 1.2 各门店得分明细（基于主巡检）

※ = 申诉获批后调整分数门店（调整后 ≠ 原始分，详见 §4.3）；S 项门店行以粉色底纹标注。主巡检以 QA 审计为主（16/18），US00018 40th & 10th、US00022 23rd & 8th 主巡检为区经检查。

| # | 门店 | 编号 | 得分 | 巡检类型 | 扣分 | S | M | G | L | 巡检员 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21st & 3rd | US00020 | 97 | QA审计 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | Eamonn Caballar | ※ |
| 2 | 41st & Lexington | US00015 | 95 | QA审计 | -7 | 0 | 0 | 3 | 1 | Eamonn Caballar | ※ |
| 3 | 33rd & 10th | US00008 | 94 | QA审计 | -11 | 1 | 0 | 3 | 0 | Eamonn Caballar | ※ |
| 4 | 29th & 3rd | US00019 | 94 | QA审计 | -15 | 1 | 0 | 5 | 0 | Eamonn Caballar | ※ |
| 5 | 221 Grand | US00025 | 94 | QA审计 | -13 | 1 | 0 | 3 | 2 | Eamonn Caballar | ※ |
| 6 | 102 Fulton | US00006 | 93 | QA审计 | -12 | 1 | 0 | 3 | 1 | Eamonn Caballar | ※ |
| 7 | 23rd & 8th | US00022 | 93 | 区经检查 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jung Han Liang |  |
| 8 | 154 Bleecker | US00010 | 92 | QA审计 | -13 | 1 | 0 | 4 | 0 | Eamonn Caballar | ※ |
| 9 | 108th & Broadway | US00007 | 91 | QA审计 | -9 | 0 | 0 | 4 | 1 | Eamonn Caballar |  |
| 10 | 16th & 6th | US00012 | 91 | QA审计 | -9 | 0 | 0 | 4 | 1 | Eamonn Caballar |  |
| 11 | 40th & 10th | US00018 | 91 | 区经检查 | -9 | 0 | 0 | 4 | 1 | Jung Han Liang |  |
| 12 | 37th & Broadway | US00004 | 89 | QA审计 | -11 | 0 | 1 | 2 | 2 | Eamonn Caballar |  |
| 13 | 15th & 3rd | US00024 | 88 | QA审计 | -12 | 0 | 0 | 5 | 2 | Eamonn Caballar |  |
| 14 | 8th & Broadway | US00001 | 87 | QA审计 | -13 | 0 | 1 | 3 | 2 | Eamonn Caballar |  |
| 15 | 28th & 6th | US00002 | 86 | QA审计 | -14 | 0 | 2 | 2 | 0 | Eamonn Caballar |  |
| 16 | 100 Maiden Ln | US00003 | 86 | QA审计 | -14 | 0 | 1 | 4 | 1 | Eamonn Caballar |  |
| 17 | 54th & 8th | US00005 | 71 | QA审计 | -9 | 1 | 0 | 2 | 0 | Eamonn Caballar |  |
| 18 | 52nd & Madison | US00027 | 64 | QA审计 | -16 | 1 | 0 | 5 | 1 | Eamonn Caballar |  |

注：扣分 = 名义扣分（Σ score_config，与 S/M/G/L 计数一致，不随申诉变动）；得分 = 官方调整后分（申诉获批已反映，含 S 项 −20 分惩罚项，故得分 ≠ 100 − 扣分）；※ = 申诉获批调整。

## 1.3 管理解读

- 覆盖率：18/18 = 100%（5 月可比基线 18 家），含 4/30 起纳入的全部门店；另有 2 家 6/30 新开业门店（US00009 48th & 3rd、US00013 Grand Central Terminal）当月未及巡检，纳入 7 月首检。

- 16 家门店达到 85 分以上（分数带 ≥85：16 家 / 80–84：0 家）；2 家低于 80 分：54th & 8th 71 分、52nd & Madison 64 分。

- 主巡检 8 个 S 项全部为设施 Sinks and Pipes（air gap / 管道），分布在 8 家门店（54th & 8th、102 Fulton、33rd & 10th、154 Bleecker、29th & 3rd、21st & 3rd、221 Grand、52nd & Madison）；与 4–5 月 air gap 系统性短板高度同源，需 BD 整改清单跟踪。

- 跨月改善（vs 5 月主巡检 含申诉调整）：108th & Broadway 65→91（+26）；102 Fulton 77→93（+16）；33rd & 10th 83→94（+11）；21st & 3rd 89→97（+8）；41st & Lexington 90→95（+5）；221 Grand 89→94（+5）。

- 跨月下滑（vs 5 月主巡检 含申诉调整）：52nd & Madison 84→64（-20）；100 Maiden Ln 91→86（-5）；8th & Broadway 89→87（-2）；16th & 6th 93→91（-2）；40th & 10th 92→91（-1）。其中 52nd & Madison -20 为最大下滑且首现 air gap S 项。

- 自检主动发现 S 项：本月门店自检暴露 10 个 S 项（跨 10 家门店），覆盖 cross-contamination / handwashing / expiration / air gap 等一线问题，可作为日常自查标杆。

- 同店跨类型背离：本月 4 家门店出现 ≥20 分的自检 / 区经 / QA 跨类型评分背离（详见 §4.4），其中 154 Bleecker 区经 58 vs QA 92（差 34）最为显著。

- 申诉机制活跃：10 起申诉（7 获批 / 0 驳回 / 3 审批中），获批集中于整改后复核（102 Fulton 68→93、29th & 3rd 65→94、221 Grand 67→94、154 Bleecker 67→92），反映整改闭环正在发挥作用。

# 二、模块风险分析

本月主巡检共发现 88 个扣分项，分布在 7 个标准模块中（主巡检口径；全月 498 项另见 §3.3 / §7.x）。

## 2.1 风险分层（基于主巡检覆盖率）

- 🔴 系统性风险（影响 ≥50% 门店）：清洁卫生, 设施

- 🟡 中等覆盖面（影响 30-49%）：过程控制

- 🟢 低覆盖面（<30%）：温控有效期, 员工健康卫生, 证照, 职业安全

※ 覆盖率分母为已巡检 18 家门店（主巡检口径）。虫害防控 / 设备维护 / 供应链 本月主巡检无扣分，未列示。

## 2.2 模块排名总览（按扣分排序，主巡检视角）

| # | 模块 | 问题数 | 扣分 | 门店 | 覆盖率 | S | M | G | L | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁卫生 | 59 | -108 | 18/18 | 100% | 0 | 2 | 41 | 16 | 🔴 系统性 |
| 2 | 设施 | 13 | -53 | 11/18 | 61% | 8 | 1 | 4 | 0 | 🔴 系统性 / 含 S 项 |
| 3 | 过程控制 | 9 | -18 | 8/18 | 44% | 0 | 0 | 9 | 0 | 🟡 中等 |
| 4 | 温控有效期 | 2 | -10 | 2/18 | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 含 M 项 |
| 5 | 员工健康卫生 | 3 | -6 | 3/18 | 17% | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| 6 | 证照 | 1 | -5 | 1/18 | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 含 M 项 |
| 7 | 职业安全 | 1 | -2 | 1/18 | 6% | 0 | 0 | 1 | 0 | — |

※ 覆盖率分母为已巡检 18 家门店。供应链本月全月有个别扣分，但均不在主巡检单据内，故主巡检视角未列示。

## 2.3 重点模块详细分析（TOP 5，主巡检视角）

清洁卫生  — 59 个扣分项，-108 分，影响 18 家门店

严重级别：S 项 0 个、M 项 2 个、G 项 41 个、L 项 16 个。

具体问题（引用原始描述，按严重度排序，最多展示 20 条；空描述已跳过）：

- 28th & 6th (US00002)｜Clean & Sanitize｜M 项 -5 分｜Multiple noncompliant reading of PPM taken from food processing sani buckets.

- 37th & Broadway (US00004)｜Clean & Sanitize｜M 项 -5 分｜Sanitizer stains on ice machine.

- 8th & Broadway (US00001)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust on refrigerator tops.

- 28th & 6th (US00002)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust found on refrigerator doors.

- 28th & 6th (US00002)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Coffee grounds found on grinder. / Matcha staining found on rubber mat of blender.

- 100 Maiden Ln (US00003)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust found on tops of fridges.

- 100 Maiden Ln (US00003)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Sanitizer residue found on ice machine. / Significant amount of dust on top of Ice machine.

- 100 Maiden Ln (US00003)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Food residue found in warming station utensils.

- 37th & Broadway (US00004)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust found on refrigerator tops.

- 37th & Broadway (US00004)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Matcha stains on dispensers. / Matcha stains on blender pads.

- 54th & 8th (US00005)｜Clean & Sanitize｜G 项 -2 分｜Tasks out of grace period.

- 54th & 8th (US00005)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Sanitizer Residue found in Ice machine. / Plastic found in warming oven vent.

- 102 Fulton (US00006)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust on tops of fridges. / Staining on inside of fridges.

- 108th & Broadway (US00007)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust located on tops of refrigerators.

- 108th & Broadway (US00007)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Utensils with food residue.

- 33rd & 10th (US00008)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust located on refrigerator door hinges.

- 33rd & 10th (US00008)｜Clean & Sanitize｜G 项 -2 分｜Tasks outside 15 min window.

- 33rd & 10th (US00008)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Sanitizer residue found in ice machine. / Food residue on blenders.

- 154 Bleecker (US00010)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust on refrigerators.

- 154 Bleecker (US00010)｜Equipment and utensils｜G 项 -2 分｜Dust found on top of lock box, Ice machine, drip machine, light food display.

… 另有 39 条清洁卫生主巡检发现未展示（含 1 条空描述），完整明细见原始 CSV。

设施  — 13 个扣分项，-53 分，影响 11 家门店

严重级别：S 项 8 个、M 项 1 个、G 项 4 个、L 项 0 个。

具体问题（引用原始描述，按严重度排序，最多展示 20 条；空描述已跳过）：

- 54th & 8th (US00005)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Airgap issue found behind milk machine. / Significant leak behind dish washer.

- 102 Fulton (US00006)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Ice machine pipe not properly connected. Causing flow issues. / Airgap under three compartment sink not compliant. (outlet distance.)

- 33rd & 10th (US00008)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Airgap is non compliant. (Outlet Pipe)

- 154 Bleecker (US00010)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Piping for 3 compartment sink not in compliance.

- 29th & 3rd (US00019)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Pipe under rinsing sink not properly wrapped. / Faucet not properly connected.

- 21st & 3rd (US00020)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Non compliant outlet pipe. Less than one inch.

- 221 Grand (US00025)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Airgap out of compliance.

- 52nd & Madison (US00027)｜Sinks and Pipes｜S 项 -5 分｜Air gap non compliant.

- 8th & Broadway (US00001)｜Good condition｜M 项 -5 分｜Lights in storage area are inoperable.

- 41st & Lexington (US00015)｜Good condition｜G 项 -2 分｜Floors with unclean-able stains.

- 29th & 3rd (US00019)｜Good condition｜G 项 -2 分｜Hole in wall found in boiler room.

- 29th & 3rd (US00019)｜Sinks and Pipes｜G 项 -2 分｜Backflow located on water dispenser (Location: Milk Machine).

- 15th & 3rd (US00024)｜Sinks and Pipes｜G 项 -2 分｜Leak sighted under rinsing sink.

过程控制  — 9 个扣分项，-18 分，影响 8 家门店

严重级别：S 项 0 个、M 项 0 个、G 项 9 个、L 项 0 个。

具体问题（引用原始描述，按严重度排序，最多展示 20 条；空描述已跳过）：

- 8th & Broadway (US00001)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜2 Pitchers found uncovered and exposed to air in storage.

- 8th & Broadway (US00001)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Cloud Beverage clumping. Signs of moisture.

- 100 Maiden Ln (US00003)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Clumping food material found in 9th pan.

- 102 Fulton (US00006)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Pitcher exposed after use.

- 108th & Broadway (US00007)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Signs of moisture in 9th pans.

- 154 Bleecker (US00010)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Pitcher found exposed to open air.

- 16th & 6th (US00012)｜Storage/Maintenance of Utensils｜G 项 -2 分｜Utensils sitting on standing water. (Location: Milk Station Pad)

- 15th & 3rd (US00024)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Clumping sighted in cloud powder.

- 52nd & Madison (US00027)｜Cross-Contamination｜G 项 -2 分｜Signs of moisture found in cloud powder.

温控有效期  — 2 个扣分项，-10 分，影响 2 家门店

严重级别：S 项 0 个、M 项 2 个、G 项 0 个、L 项 0 个。

具体问题（引用原始描述，按严重度排序，最多展示 20 条；空描述已跳过）：

- 28th & 6th (US00002)｜Expiration Date｜M 项 -5 分｜Missing expiration date label on syrup bottle.

- 100 Maiden Ln (US00003)｜Expiration Date｜M 项 -5 分｜Missing expiration date on product.

员工健康卫生  — 3 个扣分项，-6 分，影响 3 家门店

严重级别：S 项 0 个、M 项 0 个、G 项 3 个、L 项 0 个。

具体问题（引用原始描述，按严重度排序，最多展示 20 条；空描述已跳过）：

- 102 Fulton (US00006)｜Personal Hygiene｜G 项 -2 分｜Personal item found on work floor.

- 40th & 10th (US00018)｜Personal Hygiene｜G 项 -2 分｜One of female partners nail is not trimmed.

- 52nd & Madison (US00027)｜Personal Hygiene｜G 项 -2 分｜Employee wearing hat backwards.

# 三、风险等级分布

## 3.1 整体分布（主巡检）

| 风险等级 | 数量 | 占比 | SLA 要求 | 主要分布模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 项（关键项） | 8 | 9.1% | 2 天内闭环 | 设施（8） |
| M 项（重要项） | 6 | 6.8% | 7 天内闭环 | 温控有效期（2）、清洁卫生（2）、设施（1） |
| G 项（一般项） | 58 | 65.9% | 14 天内闭环 | 清洁卫生（41）、过程控制（9）、设施（4）、员工健康卫生（3）、职业安全（1） |
| L 项（轻微项） | 16 | 18.2% | 14 天内闭环 | 清洁卫生（16） |
| 合计 | 88 | 100% | — | — |

## 3.2 S 项详情（主巡检） ── 必须立即整改

主巡检共发现 8 个 S 项。全部 8 个主巡检 S 项均为 设施 Sinks and Pipes（air gap / 管道）；S 项已计入 §6.2 P0 行动。

| # | 门店 | 模块/子项 | 问题描述（原文） | 扣分 | 巡检类型 | 巡检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54th & 8th US00005 | 设施 Sinks and Pipes | Airgap issue found behind milk machine. / Significant leak behind dish washer. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 2 | 102 Fulton US00006 | 设施 Sinks and Pipes | Ice machine pipe not properly connected. Causing flow issues. / Airgap under three compartment sink not compliant. (outlet distance.) | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 3 | 33rd & 10th US00008 | 设施 Sinks and Pipes | Airgap is non compliant. (Outlet Pipe) | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 4 | 154 Bleecker US00010 | 设施 Sinks and Pipes | Piping for 3 compartment sink not in compliance. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 5 | 29th & 3rd US00019 | 设施 Sinks and Pipes | Pipe under rinsing sink not properly wrapped. / Faucet not properly connected. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 6 | 21st & 3rd US00020 | 设施 Sinks and Pipes | Non compliant outlet pipe. Less than one inch. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 7 | 221 Grand US00025 | 设施 Sinks and Pipes | Airgap out of compliance. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |
| 8 | 52nd & Madison US00027 | 设施 Sinks and Pipes | Air gap non compliant. | -5 | QA审计 | Eamonn Caballar |

## 3.3 全月 S 项汇总（含自检与重复巡检）

全月共 23 个 S 项，按子项汇总：

| 子项[模块] | S 项数 | 门店数 | 典型问题（截取） |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinks and Pipes [设施] | 13 | 10 | Two pipe issues / airgap non compliant |
| Cross-Contamination [过程控制] | 3 | 3 | Tongs are dirty (cross contamination) |
| Handwashing Standards [员工健康卫生] | 3 | 3 | No trash near handwashing sink |
| Site Security [职业安全] | 1 | 1 | No employee only indicator on BOH doors |
| Personal certificate [证照] | 1 | 1 | — |
| Product Storage Conditions [温控有效期] | 1 | 1 | Missing standing thermometer |
| Expiration Date [温控有效期] | 1 | 1 | No expiration date |

Sinks and Pipes（13 起 / 10 家）为全月最大系统性 S 项，已计入 §6.2 P0（air gap 跨月持续治理）。全月 S/M/G/L 合计：S 23 / M 44 / G 301 / L 130 = 498；主巡检 vs 全月：S 项 8/23、全部发现 88/498。

## 3.4 M 项详情（主巡检） ── 7 天内闭环

主巡检共发现 6 个 M 项（以下列示有原文描述者）。

| # | 门店 | 模块/子项 | 问题描述（原文） | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8th & Broadway US00001 | 设施 Good condition | Lights in storage area are inoperable. | -5 |
| 2 | 28th & 6th US00002 | 温控有效期 Expiration Date | Missing expiration date label on syrup bottle. | -5 |
| 3 | 28th & 6th US00002 | 清洁卫生 Clean & Sanitize | Multiple noncompliant reading of PPM taken from food processing sani buckets. | -5 |
| 4 | 100 Maiden Ln US00003 | 温控有效期 Expiration Date | Missing expiration date on product. | -5 |
| 5 | 37th & Broadway US00004 | 清洁卫生 Clean & Sanitize | Sanitizer stains on ice machine. | -5 |
| 6 | 23rd & 8th US00022 | 证照 Licenses and certificates | Missing handwashing sign. | -5 |

## 3.5 G 项 / L 项 分布（主巡检）

G 项（一般项）共 58 个，主要集中模块：

- 清洁卫生：41 个

- 过程控制：9 个

- 设施：4 个

- 员工健康卫生：3 个

- 职业安全：1 个

L 项（轻微项）共 16 个，主要集中模块：

- 清洁卫生：16 个

# 四、模块与门店关联分析

## 4.1 门店 × 模块扣分矩阵（主巡检）

※ 矩阵覆盖 18 家已巡检门店（主巡检口径，含 7 起申诉获批后调整）；行合计 = 该店主巡检总扣分（名义）。清洁卫生影响全部 18 家（100%），为最广覆盖模块。

| 门店 | 清洁 | 过程 | 设施 | 证照 | 职安 | 虫害 | 温控 | 员工 | 设备 | 供应 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52nd & Madison (US00027) | -7 | -2 | -5 |  |  |  |  | -2 |  |  | -16 |
| 29th & 3rd (US00019) | -6 |  | -9 |  |  |  |  |  |  |  | -15 |
| 28th & 6th (US00002) | -9 |  |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -14 |
| 100 Maiden Ln (US00003) | -7 | -2 |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -14 |
| 8th & Broadway (US00001) | -4 | -4 | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -13 |
| 154 Bleecker (US00010) | -6 | -2 | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -13 |
| 221 Grand (US00025) | -8 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -13 |
| 102 Fulton (US00006) | -3 | -2 | -5 |  |  |  |  | -2 |  |  | -12 |
| 15th & 3rd (US00024) | -8 | -2 | -2 |  |  |  |  |  |  |  | -12 |
| 37th & Broadway (US00004) | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 |
| 33rd & 10th (US00008) | -6 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -11 |
| 54th & 8th (US00005) | -4 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
| 108th & Broadway (US00007) | -5 | -2 |  |  | -2 |  |  |  |  |  | -9 |
| 16th & 6th (US00012) | -7 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 |
| 40th & 10th (US00018) | -7 |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  | -9 |
| 21st & 3rd (US00020) | -3 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  | -8 |
| 41st & Lexington (US00015) | -5 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  | -7 |
| 23rd & 8th (US00022) | -2 |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  | -7 |
| 合计 | -108 | -18 | -53 | -5 | -2 |  | -10 | -6 |  |  | -202 |

100% 门店命中的模块：清洁卫生（18/18）。

## 4.2 最低分门店归因

最低分主巡检门店：52nd & Madison（US00027），主巡检得分 64 分。

52nd & Madison（US00027） 主巡检 64 分（QA审计，2026-06-17，巡检员 Eamonn Caballar），名义扣分 -16 分，集中在：清洁卫生（-7）、设施（-5，含 1 个 Sinks and Pipes S 项「Air gap non compliant.」）、员工健康卫生（-2）、过程控制（-2）。该店非新开店，5 月主巡检基准 84 分，环比骤降 20 分，为本月最大跌幅门店，列为 7 月重点复查。

## 4.3 申诉调整门店分析（全口径：获批 / 驳回 / 审批中）

本月共 10 起申诉立案：7 起获批、0 起驳回、3 起审批中。

| 门店 | 巡检类型 | 申诉结果 | 日期 | 分数变动 | 巡检员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 Fulton US00006 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-15 | 68→93 | Eamonn Caballar |
| 33rd & 10th US00008 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-17 | 69→94 | Eamonn Caballar |
| 154 Bleecker US00010 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-15 | 67→92 | Eamonn Caballar |
| 41st & Lexington US00015 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-17 | 93→95 | Eamonn Caballar |
| 29th & 3rd US00019 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-16 | 65→94 | Eamonn Caballar |
| 21st & 3rd US00020 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-16 | 72→97 | Eamonn Caballar |
| 221 Grand US00025 | QA审计 | 获批 ※ | 2026-06-15 | 67→94 | Eamonn Caballar |
| 8th & Broadway US00001 | QA审计 | 审批中 | 2026-06-18 | 87→87 | Eamonn Caballar |
| 54th & 8th US00005 | QA审计 | 审批中 | 2026-06-17 | 71→71 | Eamonn Caballar |
| 15th & 3rd US00024 | QA审计 | 审批中 | 2026-06-16 | 88→88 | Eamonn Caballar |

合计 10 起（7 获批 / 0 驳回 / 3 审批中）。※ 标记 = 获批且调整后分数 ≠ 原始分（已计入主巡检）。获批集中于整改后复核（102 Fulton 68→93、29th & 3rd 65→94、221 Grand 67→94 等大幅获批，反映整改后复核）；3 起审批中（8th & Broadway、54th & 8th、15th & 3rd）分数暂未调整，需监控审批 SLA。0 起驳回。

## 4.4 同店同期评分背离案例

本月 4 家门店出现 ≥20 分的跨类型评分背离（自检 / QA审计 / 区经检查之间）：

| 门店 | 较低类型(分) | 较高类型(分) | 差值 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 Bleecker US00010 | 区经 58 | QA 92 | 34 | 区经严格、QA 含申诉获批调整，正式巡检间尺度差异显著 |
| 54th & 8th US00005 | 区经 62 | 自检 92.0 | 30.0 | 自检显著宽松、区经暴露更多问题，需校准自检尺度 |
| 16th & 6th US00012 | 区经 70 | QA 91 | 21 | 区经较 QA 严格，正式巡检间尺度差异 |
| 108th & Broadway US00007 | 自检 71.0 | QA 91 | 20.0 | 自检偏严于 QA，一线自查更保守 |

154 Bleecker（区经 58 vs QA 92，差 34）背离最大：区经检查暴露更多现场问题，QA 分含申诉获批调整成分（67→92）；建议结合整改时点解读，并纳入区经 / QA 尺度对齐。

## 4.5 模块覆盖面分析（主巡检视角）

| 模块 | 影响门店 | 覆盖率 | 扣分 | 风险标记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁卫生 | 18/18 | 100% | -108 | 🔴 系统性 |
| 设施 | 11/18 | 61% | -53 | 🔴 系统性 / 含 S 项 |
| 过程控制 | 8/18 | 44% | -18 | 🟡 中等 |
| 温控有效期 | 2/18 | 11% | -10 | 含 M 项 |
| 员工健康卫生 | 3/18 | 17% | -6 | — |
| 证照 | 1/18 | 6% | -5 | 含 M 项 |
| 职业安全 | 1/18 | 6% | -2 | — |

※ 覆盖率分母为已巡检 18 家门店。清洁卫生 100% 覆盖为最广系统性模块，设施（61%）次之且含全部 8 个 S 项，为整改优先方向。

# 五、整改归因与效率

## 5.1 关键词归因（主巡检 / 全月）

⚠ 以下归因基于问题描述关键词自动匹配，仅供参考。实际归因需以整改工单系统数据为准。

| 归因类别 | 数量 | 占比 | 典型问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门店 | 258 | 51.8% | 日常清洁、消毒、PPM、标签、储存卫生、个人卫生 |
| 机修+营建 | 87 | 17.5% | sinks and pipes、air gap、油脂阱、灯具、门 / 墙 / 地面 |
| 供应链+行政 | 18 | 3.6% | license / certificate / 文件记录 / 洗手标识 |
| 未知 | 135 | 27.1% | 描述缺失或少于 10 字符（多来自门店自检未填明细） |

全月空 / 短描述占比 27.1%（135/498），主要来自门店自检未填明细，是自检描述质量的改进重点；机修 + 营建类（17.5%）集中于 Sinks and Pipes，是 BD 整改重点。

## 5.2 SLA 整改时限标准

| 风险等级 | 整改时限 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| S 项（关键项） | 2 天 | 发现后 2 天内完成整改并验证 |
| M 项（重要项） | 7 天 | 发现后 7 天内完成整改并验证 |
| G 项（一般项） | 14 天 | 发现后 14 天内完成整改并验证 |
| L 项（轻微项） | 14 天 | 发现后 14 天内完成整改并验证 |

## 5.3 建议整改闭环流程

- 巡检发现问题 → empapp 自动生成整改工单

- 根据问题类型自动分配责任方（门店 / 机修 / 营建 / 供应链）

- 责任方在 SLA 时限内完成整改

- QA 复核验证整改效果

- 系统记录闭环时间，计算 SLA 达标率

# 六、建议与下一步行动

## 6.1 本月关键发现

- 🟢 体系高位运行：6 月 85 次巡检（自检 51 / QA 16 / 区经 18）较 5 月 86 次基本持平；三类巡检均分全部同比改善（自检 81.3→82.8、QA审计 85.1→88.2、区经检查 82.2→84.3），18 家门店 100% 覆盖；主巡检均分创新高 88.7（+2.9）。

- ⚠ Sinks and Pipes 系统性短板持续未根治：全月 13 起 air gap / 管道 S 项（跨 10 家门店），主巡检 8 起全部为此类；与 4–5 月同源。需 BD 整改清单优先级升级，逐店记录跨月 S 项追踪台账。

- ⚠ 52nd & Madison 跨月骤降 20 分：5 月 84 → 6 月 64，同店首现 air gap S 项，且清洁 / 员工 / 过程多模块扣分；需专项辅导。

- ✅ 申诉机制活跃且健康：10 起申诉（7 获批 / 0 驳回 / 3 审批中），获批集中于整改后复核（102 Fulton 68→93、29th & 3rd 65→94、221 Grand 67→94、154 Bleecker 67→92），反映整改闭环正在发挥作用。

- 🟡 自检描述完整度仍待提升：全月 27.1% 空 / 短描述（135/498），多来自门店自检，影响整改归因；empapp 需强化自检问题描述必填校验。

- 🟡 QA 单点依赖延续：Eamonn Caballar 独立完成全部 16 次 QA 审计（月中集中 6/10–18）；Yu Jiang HR 流程仍未关闭（6 月 0 次）。建议评估第二位 QA Manager 配置时机。

- ✅ 区经巡检节奏稳定：Jung Han Liang 18 次（覆盖 18 家），区经体系健康；但本月区经为单人执行（无 Daniel Chu），需关注负荷与断流风险。

- ⚠ 自检尺度摆动显著：同店重复自检大幅摆动（Jian Ming Juo 40th & 10th 摆动 36、Wenny Lin 52nd & Madison 31、Huichen Jiang 8th & Broadway 30、Yaqing Zuo 33rd & 10th 30）；需统一评分尺度培训。

## 6.2 优先行动项

| 优先级 | 紧急度 | 行动项 | 责任方 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 紧急 | 立即处理本月 8 个主巡检 S 项（全部 Sinks and Pipes air gap / 管道），48 小时内闭环；BD 整改清单接续 4–5 月 air gap 跨门店治理，更新跨月 S 项追踪台账（全月 13 起 / 10 家未根治） | 门店 + QA + BD | 48 小时 |
| P0【接续】 | 紧急 | 5 月遗留 air gap / plumbing S 项跟踪：54th & 8th（连续 air gap S 项，申诉审批中）+ 历史获批门店（154 Bleecker / 221 Grand / 29th & 3rd）实际整改完成验证 | BD + QA | 本月内 |
| P1 | 紧急 | 处理本月 6 个主巡检 M 项（8th & Broadway 灯具、28th & 6th expiration + sanitizer PPM、100 Maiden Ln expiration、37th & Broadway sanitizer、23rd & 8th handwashing sign） | 门店 + QA | 7 天 |
| P2 | 高 | 52nd & Madison（64，环比 -20 且首现 air gap）、54th & 8th（71 连续低位）两家 <80 门店专项辅导 | 区域经理 | 2 周内 |
| P3 | 高 | empapp 系统优化：自检问题描述必填校验（全月 27.1% 空 / 短描述，多来自门店自检） | 基础设施部 | 2 周内 |
| P4 | 中 | 评估 QA 团队冗余度：Yu Jiang HR 流程关闭（6 月 0）+ 第二位 QA Manager 配置时机，避免 Eamonn 单点依赖（连续三月独立完成全部 QA） | QA 部门 + HR | 本月内 |
| P5 | 中 | 巡检员评分尺度标准化培训：同店重复自检大幅摆动（Jian Ming Juo 36 / Wenny Lin 31 / Huichen Jiang 30 / Yaqing Zuo 30）校准 | QA 部门 | 本月内 |
| P6 | 中 | 申诉审批 SLA 监控：3 起审批中（8th & Broadway / 54th & 8th / 15th & 3rd）跟踪闭环；申诉立案与 S 项整改工单双向同步 | QA 部门 | 2 周内 |
| P7 | 低 | 新店纳管：US00009 48th & 3rd / US00013 Grand Central Terminal（6/30 新开业）纳入 7 月首检与新店训练；维持区经检查频率均衡，关注单人负荷 | 运营部 + QA | 本季度 |

## 6.3 模块改善建议（TOP 5）

清洁卫生（影响 18 家，主巡检 -108 分）

① 清洁消毒程序每班次执行并记录；② 消毒液浓度（PPM）每日校准（28th & 6th PPM 异常）；③ 冰机 / 冰箱 / 搅拌机每日深度清洁（dust / matcha / sanitizer residue 高频）。

设施（影响 11 家，主巡检 -53 分，含 8 个 S 项）

① air gap / Sinks and Pipes 跨月持续治理：全月 13 起未根治，由 BD 列入跨门店整改清单（最高优先级）；② 管道泄漏立即报修（54th & 8th 洗碗机后严重漏水）；③ 灯具 / 地面 / 墙面损坏纳入月度必检。

过程控制（影响 8 家，主巡检 -18 分）

① 交叉污染防控（pitcher 暴露 / cloud powder 受潮）纳入全员复训；② 器具存储防积水（16th & 6th 器具置于积水）班次检查；③ 9th pan 受潮 / 结块每日巡查。

温控有效期（影响 2 家，主巡检 -10 分）

① 开封后过期标签管理纳入每日开店清单（28th & 6th / 100 Maiden Ln 均缺标签）；② FIFO 执行每日检查；③ 过期产品零容忍。

员工健康卫生（影响 3 家，主巡检 -6 分）

① 个人物品 / 仪容规范（102 Fulton 个人物品、40th & 10th 指甲、52nd & Madison 帽子）班前检查；② 洗手规范复训；③ 个人卫生月度核查。

# 七、三类巡检体系分析

瑞幸北美门店食品安全采用三类巡检体系：门店自检（Store Self-Check）、QA审计（QA Audit）、区经检查（Area Check）。本月三类齐全且全部活跃，是体系成熟度的关键标志。

## 7.1 三类巡检概况

QA审计平均分最高（88.2，含申诉获批调整）但 S 项集中度高（8 个 S 项全部为 air gap）；门店自检均分最低（82.8）但高频暴露问题、价值在日常自查；区经检查（84.3）介于其间。三类均分较 5 月全部改善。

| 巡检类型 | 次数 | 覆盖门店 | 巡检员数 | 平均分 | S 项 | M 项 | 节奏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店自检 | 51 | 18/18 | 27 | 82.8 | 10 | 32 | 全月高频（日常暴露） |
| QA审计 | 16 | 16/18 | 1 | 88.2 | 8 | 5 | 月中集中（6/10–18） |
| 区经检查 | 18 | 18/18 | 1 | 84.3 | 5 | 7 | 全月 + 月末复核 |

## 7.2 同店三类巡检对比

下表列示各门店三类巡检平均分（仅展示有该类型记录的门店；「—」表示本月无该类型巡检）：

| 门店 | 自检均分 | QA审计 | 区经检查 | QA-自检差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8th & Broadway US00001 | 80.7 | 87 | 94 | +6.3 |
| 28th & 6th US00002 | 87.0 | 86 | 92 | -1.0 |
| 100 Maiden Ln US00003 | 88.5 | 86 | 88 | -2.5 |
| 37th & Broadway US00004 | 91.8 | 89 | 96 | -2.8 |
| 54th & 8th US00005 | 92.0 | 71 | 62 | -21.0 |
| 102 Fulton US00006 | 87.5 | 93 | 86 | +5.5 |
| 108th & Broadway US00007 | 71.0 | 91 | 87 | +20.0 |
| 33rd & 10th US00008 | 78.2 | 94 | 91 | +15.8 |
| 154 Bleecker US00010 | 78.5 | 92 | 58 | +13.5 |
| 16th & 6th US00012 | 88.7 | 91 | 70 | +2.3 |
| 41st & Lexington US00015 | 83.7 | 95 | 89 | +11.3 |
| 40th & 10th US00018 | 82.2 | — | 91 | — |
| 29th & 3rd US00019 | 79.7 | 94 | 94 | +14.3 |
| 21st & 3rd US00020 | 80.0 | 97 | 90 | +17.0 |
| 23rd & 8th US00022 | 90.5 | — | 93 | — |
| 15th & 3rd US00024 | 72.3 | 88 | 88 | +15.7 |
| 221 Grand US00025 | 80.7 | 94 | 87 | +13.3 |
| 52nd & Madison US00027 | 75.5 | 64 | 61 | -11.5 |

「QA-自检差」为正表示 QA 审计分高于自检（自检偏严或整改后改善），为负表示自检高于 QA（自检偏宽，需关注）。54th & 8th（-21.0）与 52nd & Madison（-11.5）自检显著偏宽，需重点校准；多数门店 QA ≥ 自检，自检整体偏严或暴露真实问题。

## 7.3 自检评分一致性分析

针对同一巡检员对同一门店的多次自检，评估其评分稳定性（摆动 = 最高分 − 最低分），列示摆动 ≥15 分者：

| 巡检员 | 门店 | 次数 | 历次得分 | 摆动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jian Ming Juo | 40th & 10th US00018 | 4 | 86 → 60 → 87 → 96 | 36 |
| Wenny Lin | 52nd & Madison US00027 | 4 | 82 → 77 → 87 → 56 | 31 |
| Huichen Jiang | 8th & Broadway US00001 | 3 | 66 → 96 → 80 | 30 |
| Yaqing Zuo | 33rd & 10th US00008 | 3 | 61 → 91 → 75 | 30 |
| Darwin Coronel | 29th & 3rd US00019 | 2 | 63 → 86 | 23 |
| Kayen Wu He | 221 Grand US00025 | 2 | 85 → 66 | 19 |
| Joselyn Pacheco Trejo | 16th & 6th US00012 | 2 | 80 → 98 | 18 |
| Tunisia Hayward | 37th & Broadway US00004 | 2 | 83 → 98 | 15 |

Jian Ming Juo（40th & 10th，摆动 36）与 Wenny Lin（52nd & Madison，摆动 31）摆动最大：早期宽松 / 中段严苛交替，评分稳定性不足；Huichen Jiang、Yaqing Zuo 各 30 分摆动，均提示自检尺度需校准。已纳入 §6.2 P5 标准化培训。

## 7.4 巡检员严格度分析（≥2 次巡检）

仅纳入本月完成 ≥2 次巡检的巡检员，避免单次样本误判：

| 巡检员 | 角色 | 巡检类型 | 次数 | 均分（尺度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clara Mae Venturina | Store Manager | 门店自检 | 2 | 74.0 （正常） |
| Darwin Coronel | Store Manager | 门店自检 | 2 | 74.5 （正常） |
| Kayen Wu He | Store Manager | 门店自检 | 2 | 75.5 （正常） |
| Wenny Lin | Store Manager | 门店自检 | 4 | 75.5 （正常） |
| Yaqing Zuo | Store Manager | 门店自检 | 3 | 75.7 （正常） |
| Huichen Jiang | Store Manager | 门店自检 | 3 | 80.7 （正常） |
| Jian Ming Juo | Store Manager | 门店自检 | 4 | 82.2 （正常） |
| Afsana Gu | Store Manager | 门店自检 | 2 | 83.0 （正常） |
| Jung Han Liang | Area Operations Manager | 区经检查 | 18 | 84.3 （正常） |
| Shangxian Piao | Store Manager | 门店自检 | 4 | 87.5 （正常） |
| Betty Xu | Assistant Store Manager | 门店自检 | 2 | 87.5 （正常） |
| Eamonn Caballar | Senior QA Manager | QA审计 | 16 | 88.2 （正常） |
| Dominique Meadows | Store Manager | 门店自检 | 2 | 88.5 （正常） |
| Joselyn Pacheco Trejo | Store Manager | 门店自检 | 2 | 89.0 （正常） |
| Tunisia Hayward | Store Manager | 门店自检 | 2 | 90.5 （正常） |
| Andrew Chen | Store Manager | 门店自检 | 2 | 90.5 （正常） |
| Eric Park | Store Manager | 门店自检 | 2 | 92.0 （正常） |
| Austin Gebhardt | Assistant Store Manager | 门店自检 | 2 | 93.0 （偏宽） |

Eamonn Caballar（QA，16 次 88.2）与 Jung Han Liang（区经，18 次 84.3）为本月主力，尺度正常。自检员整体处于正常带（74–92），仅 Austin Gebhardt（93.0）略偏宽；相较 5 月两极分化（56.5 / 95.5）明显收敛，但同店重复摆动仍需纳入 §6.2 P5 校准。

## 7.5 巡检覆盖率趋势

| 月份 | 门店自检 | QA审计 | 区经检查 | 合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 7 | 5 | 4 | 16 | 体系初建 |
| 2 月 | 5 | 2 | 0 | 7 | 断流低谷（区经 0） |
| 3 月 | 13 | 1 | 0 | 14 | 自检为主、QA 仅 1 次 |
| 4 月 | 32 | 12 | 14 | 58 | 危机后恢复，三类齐全 |
| 5 月 | 49 | 16 | 21 | 86 | 历史新高，三类齐全 |
| 6 月 | 51 | 16 | 18 | 85 | 高位运行，三类齐全 |

6 月 85 次较 5 月 86 次基本持平，为有记录以来次高，且三类巡检齐全、全部活跃。三类平均分（6 月）：门店自检 82.8、QA审计 88.2、区经检查 84.3，较 5 月（81.3 / 85.1 / 82.2）与 4 月（80.2 / 84.6 / 80.1）连续改善。

## 7.6 三类巡检发现差异

- 门店自检（51 次）：S 项 10 / M 项 32，高频暴露日常清洁 / PPM / 交叉污染 / 标签 / 个人卫生问题；价值在于发现频次高、贴近现场，但描述完整度偏低（全月 27.1% 空 / 短描述）。

- QA审计（16 次）：S 项 8 / M 项 5，专业度最高，S 项全部集中于 Sinks and Pipes（air gap / 管道）等结构性、设施性风险；是 BD 整改清单的主要来源。

- 区经检查（18 次）：S 项 5 / M 项 7，覆盖面最广（18 家），兼顾管理与现场，发现器具存储 / 标识 / 个人卫生等运营规范问题，是自检与 QA 之间的有效补充。

三类互补：自检高频暴露、QA 专业定级、区经全覆盖复核。本月三类同时指向 Sinks and Pipes 系统性短板，交叉验证了整改优先级。

## 7.7 后续观察重点

- Sinks and Pipes / air gap 跨月追踪（接续 4–5 月）：建立 / 更新 S 项跨月台账，逐店记录 5 月→6 月整改状态；154 Bleecker / 221 Grand / 29th & 3rd 等申诉获批门店须验证实际整改完成（防止「申诉调分但未整改」）。

- 52nd & Madison 专项：6 月 -20 分骤降 + 首现 air gap S 项，列为 7 月重点复查门店；54th & 8th 连续低位（<80 两月）同步跟踪。

- QA 团队配置：监控 Eamonn 单点依赖（连续三月独立完成全部 QA）与「月中集中」节奏；推进 Yu Jiang HR 流程关闭与第二 QA Manager 评估。

- 巡检员标准化：落地评分尺度培训，校准同店重复自检大幅摆动（Jian Ming Juo 36 / Wenny Lin 31 / Huichen Jiang 30 / Yaqing Zuo 30）。

- 自检描述质量：推进 empapp 自检问题描述必填校验（全月 27.1% 空 / 短描述），提升整改归因可用性。

- 新店纳管：US00009 48th & 3rd / US00013 Grand Central Terminal（6/30 新开业）纳入 7 月首检与新店训练；6 英寸物料存储等基础规范持续巡查。

- 申诉 SLA：3 起审批中（8th & Broadway / 54th & 8th / 15th & 3rd）跟踪闭环时限；申诉立案与整改工单双向同步。

- 区经节奏维持：保持区经巡检频率均衡，关注本月区经单人负荷（Jung Han Liang 18 次）；避免 2–3 月断流复发。

── 报告结束 ──